KOTVY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ                                                              podskupina  A

# OK oko    - ocelová kotva s okem

# Vlastnosti  - Rozpěrná ocelová kotva rozpínaná utahovacím momentem Tinst.

Dvě úrovně zakotvení

Kotva ukončená okem

Vyráběná řada M 6 až M 12

Dvojitá ochrana proti korozi: 1.galvanické zinkování

2.pasivace chromátováním

Klasifikační číslo povrchové ochrany dle ISO 4520 je Fe/Zn 12 c 2C.

# Materiál  -  Konstrukční ocel tř.11 dle ČSN 42 6711 a ČSN 42 6510

Ověření   -  Identické s protokoly, CERTIFIKÁTY a STO kotev  typu OK a OK-S.

Typ OK - oko

## Určené použití

1. Vhodné pro: beton třídy C 20/25 a výše.

2. Vhodné pro upevnění ocelových lan, závěsů apod.

| TYP | do  vrtané díry mm | h1 min. hl.vrt. díry mm | hef efektivní hl.zako- tvení mm | l celkova delka kotvy mm | dm  vnitřního oka mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OK M 6 oko | 10 | 55 | 50 | 95 | 6 |
| OK M 8 oko | 12 | 85 | 70 | 115 | 8 |
| OK M 10 oko | 14 | 95 | 80 | 145 | 10 |
| OK M 12 oko | 18 | 105 | 90 | 165 | 12 |

Pozn.: Osazení kotev se provede dle návodu kotev OK-S po bod 3. kde po utažení

matice na předepsaný Tinst. je kotva připravena k použití.

Příklad objednávky: OK M 6 oko …………………… 100 ks

OK hák    - ocelová kotva s hákem

# Vlastnosti  - Rozpěrná ocelová kotva rozpínaná utahovacím momentem Tinst.

Dvě úrovně zakotvení

Kotva ukončená hákem

Vyráběná řada M 6 až M 12

Dvojitá ochrana proti korozi: 1.galvanické zinkování

2.pasivace chromátováním

Klasifikační číslo povrchové ochrany dle ISO 4520 je Fe/Zn 12 c 2C.

# Materiál  -  Konstrukční ocel tř.11 dle ČSN 42 6711 a ČSN 42 6510

Ověření   -  Identické s protokoly, CERTIFIKÁTY a STO kotev  typu OK a OK-S.

Typ OK-hák

## Určené použití

1. Vhodné pro: beton třídy C 20/25  a výše.

2. Vhodné pro upevnění ocelových lan, závěsů. lustrů apod.

| TYP | do  vrtané díry mm | h1 min. hl.vrt. díry mm | hef efektivní hl.zako- tvení mm | l celkova delka kotvy mm | dm  vnitřku háku mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OK M 6 hák | 10 | 55 | 50 | 95 | 6 |
| OK M 8 hák | 12 | 85 | 70 | 115 | 8 |
| OK M 10 hák | 14 | 95 | 80 | 145 | 10 |
| OK M 12 hák | 18 | 105 | 90 | 165 | 12 |

Pozn.: Osazení kotev se provede dle návodu kotev OK-S po bod 3. kde po utažení  matice

na předepsaný Tinst. je kotva připravena k použití.

Příklad objednávky: OK M 6 hák  ………………………… 100 ks

# KOTVY PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ                                                                 podskupina B

# OK - S     - kotva se svorníkem a maticí  s dvojitým místem zakotvení

Vlastnosti - Rozpěrná ocelová kotva s dvěmi místy zakotvení  rozpínaná utahovacím momentem Tinst.

Určeno pro sendvičové panely

Dvojitá ochrany proti korozi: 1.galvanické pozinkování

2.pasivace chromátováním

Klasifikační číslo povrchové ochrany dle ISO 4520 je Fe/Zn 12 c C

Materiál    - Konstukční ocel tř.11 dle ČSN 42 6712 a ČSN 42 6510

Ověření     - Identické s protokoly, CERTIFIKÁTY a STO kotev typu OK-S.

Typ OK-S II.

## Určené použití

1. Vhodné pro: betony třídy C 20/25 a výše

2. Vhodné pro upevnění technologií s důrazem na vyšší bezpečnost upevnění. Dvě bezpečné

kotevní místa.

| TYP | do  vrtané díry mm | h1 min. hl.vrt. díry mm | hef 1 efektivní hl.zako- tvení mm | hef 2 efektivní hl.zako- tvení mm | l celková delka kotvy mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OK-S M 8 x 135 II.  | 12 |  |  |  |  |
| OK-S M 8 x 155 II.  | 12 |  |  |  |  |
| OK-S M 12 x 240 II. | 18 | 210 | 110 | 200 | 240 |
| OK-S M 16 x 280 II.  | 24 |  |  |  |  |

Pozn.:  zakázková výroba

Příklad objednávky:  OK-S M 12x240 II.   ……………………….  100 ks