# KOTVY PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ                                                                       Typ  MK

Vastnosti  - Mosazná kotva s vnitřním závitem

- Rozpínaná pouhým zašroubováním šroubu

- Korozně odolná

Materiál   - Mosaz Ms 58

Ověření    - Zkušební protokol č. 461/98

Autorizovaná osoba č.227: CERTIFIKÁT č. C 5 – 98 – 0536

STAVEBNĚ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ STO-98-0536

Technická data

Typ MK

#### Určené použití

- vhodné pro beton  C 20/25

- vhodné pro upevnění lišt,  hliníkových profilů,  sítí, apod.

| TYP | VNITŘNÍ ZÁVIT | do  vrtan. díry mm | h1 min.hl. vrt.díry mm | hef efektivní hl.zako- tvení mm | l celková délka kotvy mm | dh  otvoru upev. prvku mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MK 6 | M 6 | 8 | 35 | 24 | 24 | 6,6 |
| MK 8 | M 8 | 10 | 40 | 32 | 32 | 9,- |

Příklad objednávky:   MK 6 ……………..  100 ks

Charakteristická únosnost kotvy Rk v kN v betonu bez trhlin.

| KOTVY DRUH ZATÍŽENÍ | MK 6 | MK 8 |
| --- | --- | --- |
| Nk tahové 0° | 3,83 | 5,9 |
| Vk smykové 90° | 1,48 | 2,6 |
| Beton třída dle ENV 206 | C 20/25 | C 20/25 |

Výpočtová hodnota odporu kotvy Rd v kN v betonu bez trhlin.

| KOTVY DRUH ZATÍŽENÍ | MK 6 | MK 8 |
| --- | --- | --- |
| Nd tahové 0° | 1,77 | 2,73 |
| Vd smykové 90° | 0,68 | 1,20 |
| Beton třída dle ENV 206 | C 20/25 | C 20/25 |

Parciální součinitel M = 2,16

## POSTUP PŘI OSAZENÍ KOTEV – Postupná montáž

1.Vyvvrtat díru příslušného            2. Odvrtaný materiál                     3. Zasunout kotvu do díry.             4. Přiložit ke kotvě připojo-

průměru do předepsané                   vyfouknout.                                                                                           jovaný předmět.  Otvorem

hloubky.                                                                                                                                                         připojovaného předmětu

prostrčit šroub do kotvy

a dotáhnout.