KOTVY PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ                      NEREZ                           typ NK

#### NK          - narážecí nerezová kotva na střední zatížení

# Vlastnosti - Rozpěrná ocelová kotva rozpínaná vnitřním rozpínacím kuželem.

- Rychlá montáž na principu zaražení rozpínacího kuželu

- Lze okamžitě zatížit

Materiál    - Austenitická chromniklová ocel UNI 10088/UNI EN 10278

Ověření     - Zkušebna mechanických a fyzikálně chemických vlastností stavebních  konstrukcí

a dílců v Praze 10.  Protokol č. 145/93.

Typ NK nerez

Určené použití

1.Vhodné pro betony C 20/25

2.Vhodné pro upevnění konstrukčních prvků do betonových

stavebních celků v agresivním prostředí např.: potrubí,

zavěšených stropů, fasád, a pod.

| TYP | VNITŘNÍ ZÁVIT | do  vrtané díry mm | h1 min. hl. vrtan. díry mm | hef efektivní hl.zako- tvení mm | l délka kotvy mm | lz délka závitu mm | Tinst. utah. moment Nm | dh  otvoru upev. prvku mm | hs délka zašrou- bování mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NK 6 A 2 | M 6 | 8 | 30 | 28 | 28 | 12 | 5 | 6,6 | 9 |
| NK 8 A 2 | M 8 | 10 | 32 | 30 | 30 | 15 | 10 | 9,- | 12 |
| NK 10 A 2 | M 10 | 12 | 43 | 40 | 40 | 15 | 12 | 11,- | 12 |
| NK 12 A 2 | M 12 | 15 | 54 | 50 | 50 | 24 | 40 | 14,- | 21 |
| NK 16 A 2 | M 16 | 20 | 70 | 65 | 65 | 30 | 75 | 18,- | 27 |

Příklad objednávky: NK 8 A 2 …………………… 10 ks

## POSTUP PŘI OSAZOVÁNÍ KOTEV

Kotvy se dodávají bez dalšího spojovacího materiálu (šrouby, závitové tyče apod).

Na přání je dodáván samostatně.

1.Vyvrtat díru příslušného             2. Odvrtaný materiál vyfouk-          3. Zasunout kotvu a zarazit           4. Namontovat požadovaný

průměru do předepsané                   nout.                                                pomocí přípravku rozpě-                předmět.

hloubky.                                                                                                   rný kužel.

## Montážní přípravky

Pro osazení kotev jsou dodávány montážní přípravky s redukovaným dříkem podle typu kotvy.

| MONTÁŽNÍ PŘÍPRAVEK | TYP KOTVY |
| --- | --- |
| MP 6 | NK 6 |
| MP 8 | NK 8 |
| MP 10 | NK 10 |
| MP 12 | NK 12 |
| MP 16 | NK 16 |